- 特种作业智能考场清单及建设项目技术、服条及其他要求

## 一、项目建设清单汇总

| 序号 | 项目名称 | 单项金额（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工 |  |
| 2 | 低压电工 |  |
| 3 | 熔化焊接 |  |
| 4 | 登高架设 |  |
| 5 | 高处作业 |  |
| 6 | 科目四 |  |
| 7 | 科目三 |  |
| 8 | 理论考试机房 |  |
| 9 | 继电保护 |  |
| 10 | 电气试验 |  |
| 11 | 电力电缆 |  |
| 12 | 候考室 |  |
| 合计 |  |  |

## 二、分项要求

### 1、高压电工作业安全技术实际操作考试点

### （1）场地设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 品牌 |  |
| 科目一 |
| 1 | 电工仪器仪表安全使用（K11） | ≥5m2 | 万用表 |  | 手持数字式。 | 应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 | - 品所有设施设备品牌均选用国内知名品牌 - 考试前应设置不少于2种干扰项。 2.万用表、钳形电流表、兆欧表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流单臂电桥或直流电阻测试仪的使用均应考核。 3.如考生在本考位选择仪器仪表后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |  |
|  |  |  | 钳形电流表 |  | 数字式；AC/DC600V以下。 |  |  |  |
|  |  |  | 兆欧表 |  | 500V指针式。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000V指针式。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2500V指针式。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘电阻测试仪 |  | 数字式。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 数字式/指针式/钳形表均可。 |  |  |  |
|  |  |  | 直流单臂电桥或直流电阻测试仪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 最小步进不大于0.1Ω，量程不小于99KΩ。 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 万用表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直流单臂电桥 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 直流电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 2 | 电工安全用具使用（K12） | ≥5m2 | 低压验电笔 |  | 1.测量范围：500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。 |  | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 3.如考生在本考位选择有关安全用具后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |  |
|  |  |  | 高压验电器 |  | 1.额定电压：10kV；电容型；伸缩型；长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 高压放电棒 |  | 1.适用电压：≥10kV，带接地线夹。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 高压验电信号发生器 |  | 1.适用验电器电压等级：10kV。 2.应符合现行标准《合成信号发生器通用规范》（GB/T 12114）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘操作杆 |  | 1.适用电压：≥10kV；带防雨罩；长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘夹钳 |  | 1.适用电压：≥10kV，自锁式。 2.应符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 传递绳 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 1.适用电压：≥10kV。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 1.电绝缘性能：≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 1.电绝缘性能：≥10KV。 2.应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《个人用眼护具技术要求》（GB 14866）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 携带型短路接地线 |  | 1.适用电压：≥10kV；接地棒长度≥1.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标或过期或损坏的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标或过期或损坏的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 防护等级不足或过期的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 防护等级不足或过期的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 防护等级不足或过期的。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.电杆上方安装速差自控器，速差自控器的安全绳长度不超过电杆高度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 3 | 电工安全标志的辨识（K13） | ≥3m2 | 各种电工安全标志牌 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |
|  |  |  | 各种电工安全标志挂画 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目二 |
| 1 | 10kV高压开关柜的停（送）电操作（K21）； 10kV高压成套配电装置的巡视检查（K22）； 10kV高压开关柜故障判断及处理（K24） | ≥20m2 | 中置式10kV高压开关柜（整套） | （1）PT柜 | 1.规格KYN28-12或KYN28A-12或KGN5-12或其他型号，与生产实际型号一致。 2.应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）的有关要求。 |  | 1.设备应接地线。 2.应用220V电源或安全电压模拟展示各设备的电气信号，变压器严禁接电，可模拟一次系统故障（短路、接地、过负荷、失电等），能够正常倒闸操作，操作过程中模拟的各种电参数能够正确显示。 |  |
|  |  |  |  | （2）进线柜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）计量柜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）出线柜 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）配件：断路器搬运小车、储能摇柄、手车摇柄、接地刀操作套筒等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 |  | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | GGD型固定式低压柜或GCS/GCK/MNS系列抽屉式低压配电柜，及低压操作把手等配件。 |  | 应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 开关柜接线模拟图板或开关柜接线模拟屏 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 2 | 10kV柱上变压器的停（送）电操作（K23）； 10kV线路挂设保护接地线（K25） | ≥10m2 | 10kV柱上变压器台架（整套） | （1）10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）跌落式熔断器 | 1.离地高度不低于2.5m，带接地环。 2.应符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T 15166）相应部分的要求。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）避雷器 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）低压综合配电箱 | 内装低压断路器。 |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）接地端子 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （6）配套设备设施 | 包括但不限于导线、电杆、金具等。 |  |  |  |
|  |  |  | 风向显示屏或风向标牌 |  | 无风、向左、向右等。 |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区内的操作区满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 3 | 变压器绝缘测量（K26）；变压器分接开关调整（K28） | ≥10m2 | 10kV干式变压器或10kV油浸式变压器 |  | 1.三相电力变压器。 2.应符合现行标准《电力变压器》（GB/T 1094）相应部分的要求。 3.干式变压器应符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 10228）的有关要求；油浸式变压器应符合现行标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》（GB/T 6451）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能连接线（大号鳄鱼线夹） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通计算器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干湿温度计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 秒表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆绝缘测试（K27） | ≥12m2 | 10kV交联聚乙烯电力电缆 |  | 1.规格YJLV/YJV22-8.7/15，长度不低于2m。 2.应符合现行标准《额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706）相应部分的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 接地端子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能连接线（大号鳄鱼线夹） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地线（透明外绝缘） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 秒表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁干燥棉布、砂纸或锉刀 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台或固定架 |  | 定制。 |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 5 | 导线在绝缘子上绑扎（K29） | ≥10m2 | 高压绝缘子 |  | 与生产实际型号一致。 |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘导线 |  | 与生产实际型号一致。 |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎线 |  | 与生产实际型号一致。 |  |  |  |
|  |  |  | 操作台或固定架 |  | 定制。 |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目三 |
| 1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害（K31）；排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32） | ≥5m2 | 高压电工作业现场存在安全风险、职业病危害的图片、视频 |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |  |
|  |  |  | 高压电工安全用具 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |
| 科目四 |
| 1 | 触电事故现场的应急处理（K41） | —— |  |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |  |

### （2）高压电工考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能考试高压进线柜 | 1 | 10 | 10 | ￥600,000.00 |  |  |  |
| 2 | 智能考试高压计量柜 | 1 | 10 | 10 | ￥600,000.00 |  |  |  |
| 3 | 智能考试高压出线柜 | 1 | 10 | 10 | ￥600,000.00 |  |  |  |
| 4 | 智能考试高压PT柜 | 1 | 10 | 10 | ￥600,000.00 |  |  |  |
| 5 | AI智能考试软件 | 1 | 10 | 10 | ￥1,180,000.00 |  |  |  |
| 6 | 操作把手（高压开关柜接地专用） | 4 | 10 | 40 | ￥2,000.00 |  |  |  |
| 7 | 10KV柱上变压器台架（含变压器、跌落式熔断器、隔离开关、避雷器） | 1 | 10 | 10 | ￥450,000.00 |  |  |  |
| 8 | 电杆（不低于4米，直径232mm） | 1 | 10 | 10 | ￥65,000.00 |  |  |  |
| 9 | 绝缘子绑扎操作台 | 1 | 10 | 10 | ￥160,000.00 |  |  |  |
| 10 | 高压工器具柜（专用） | 1 | 10 | 10 | ￥16,000.00 |  |  |  |
| 11 | 安全帽(黄) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 12 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(蓝) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 14 | 防护眼镜 | 2 | 10 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 15 | 万用表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 16 | 万用表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 17 | 钳形电表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 18 | 钳形电表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 19 | 500V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 20 | 1000V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 21 | 2500V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,950.00 |  |  |  |
| 22 | 500V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 23 | 1000V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 24 | 2500V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,950.00 |  |  |  |
| 25 | 绝缘电阻测试仪（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥5,200.00 |  |  |  |
| 26 | 接地电阻测试仪（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥3,600.00 |  |  |  |
| 27 | 直流单臂电桥 | 1 | 10 | 10 | ￥15,000.00 |  |  |  |
| 28 | 电阻箱 | 1 | 10 | 10 | ￥8,800.00 |  |  |  |
| 29 | 仪器仪表测试台 | 1 | 10 | 10 | ￥120,000.00 |  |  |  |
| 30 | 低压验电笔 | 1 | 10 | 10 | ￥150.00 |  |  |  |
| 31 | 高压验电笔 | 2 | 10 | 20 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 32 | 高压放电棒 | 2 | 10 | 20 | ￥3,600.00 |  |  |  |
| 33 | 高压验电信号发生器 | 1 | 10 | 10 | ￥3,500.00 |  |  |  |
| 34 | 绝缘棒 | 2 | 10 | 20 | ￥2,400.00 |  |  |  |
| 35 | 携带型三相短路接地线 | 2 | 10 | 20 | ￥12,400.00 |  |  |  |
| 36 | 绝缘夹钳 | 2 | 10 | 20 | ￥3,600.00 |  |  |  |
| 37 | 高凳 | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 38 | 登高板 | 1 | 10 | 10 | ￥1,150.00 |  |  |  |
| 39 | 脚扣 | 2 | 10 | 20 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 40 | 高压验电器 | 2 | 10 | 20 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 41 | 护目镜 | 2 | 10 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 42 | 电工组合工具 | 2 | 10 | 20 | ￥7,600.00 |  |  |  |
| 43 | 绝缘操作杆 | 2 | 10 | 20 | ￥3,200.00 |  |  |  |
| 44 | 绝缘凳 | 1 | 10 | 10 | ￥5,500.00 |  |  |  |
| 45 | 绝缘梯 | 1 | 10 | 10 | ￥5,500.00 |  |  |  |
| 46 | 安全带 | 2 | 10 | 20 | ￥3,200.00 |  |  |  |
| 47 | 安全绳 | 2 | 10 | 20 | ￥2,400.00 |  |  |  |
| 48 | 工具袋 | 2 | 10 | 20 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 49 | 接地线 | 2 | 10 | 20 | ￥12,400.00 |  |  |  |
| 50 | 高空防坠器 | 2 | 10 | 20 | ￥7,000.00 |  |  |  |
| 51 | 工作气垫（海绵垫） | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 52 | 手推绞磨 | 1 | 10 | 10 | ￥16,000.00 |  |  |  |
| 53 | 手板葫芦 | 1 | 10 | 10 | ￥4,100.00 |  |  |  |
| 54 | 液压钳 | 1 | 10 | 10 | ￥3,300.00 |  |  |  |
| 55 | 卡线器 | 1 | 10 | 10 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 56 | 地线卡线器 | 1 | 10 | 10 | ￥1,100.00 |  |  |  |
| 57 | 双钩紧线器 | 1 | 10 | 10 | ￥3,500.00 |  |  |  |
| 58 | 线路金具 | 1 | 10 | 10 | ￥2,400.00 |  |  |  |
| 59 | 对讲机及配件 | 2 | 10 | 20 | ￥11,000.00 |  |  |  |
| 60 | 计时器 | 2 | 10 | 20 | ￥700.00 |  |  |  |
| 61 | 低压配电箱箱柜 | 1 | 10 | 10 | ￥350,000.00 |  |  |  |
| 62 | 拉闸杆 | 1 | 10 | 10 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 63 | 剥线钳 | 1 | 10 | 10 | ￥500.00 |  |  |  |
| 64 | 尖嘴钳 | 1 | 10 | 10 | ￥350.00 |  |  |  |
| 65 | 老虎钳 | 1 | 10 | 10 | ￥200.00 |  |  |  |
| 66 | 平口螺丝刀 | 1 | 10 | 10 | ￥150.00 |  |  |  |
| 67 | 梅花螺丝刀 | 1 | 10 | 10 | ￥150.00 |  |  |  |
| 68 | 防护眼镜 | 2 | 10 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 69 | 电缆 | 1 | 10 | 10 | ￥11,000.00 |  |  |  |
| 70 | 警示拉闸栏 | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 71 | 挂钟 | 1 | 10 | 10 | ￥600.00 |  |  |  |
| 72 | 9V电池 | 20 | 10 | 200 | ￥3,000.00 |  |  |  |
| 73 | 1. 5V电池 | 20 | 10 | 200 | ￥800.00 |  |  |  |
| 74 | 绝缘手套 | 4 | 10 | 40 | ￥2,400.00 |  |  |  |
| 75 | 绝缘鞋 | 1 | 10 | 10 | ￥1,100.00 |  |  |  |
| 76 | 绝缘靴 | 2 | 10 | 20 | ￥2,900.00 |  |  |  |
| 77 | 电工安全标示牌（一批） | 1 | 10 | 10 | ￥20,000.00 |  |  |  |
| 78 | 电工安全标示挂画（一批） | 1 | 10 | 10 | ￥20,000.00 |  |  |  |
| 79 | 标示牌一批（高压配电室专用） | 1 | 10 | 10 | ￥20,000.00 |  |  |  |
| 80 | 熔丝 | 5 | 10 | 50 | ￥1,250.00 |  |  |  |
| 81 | 线手套 | 4 | 10 | 40 | ￥120.00 |  |  |  |
| 82 | 导线 | 2 | 10 | 20 | ￥22,000.00 |  |  |  |
| 83 | 绝缘垫（一批，满足考室布置需要） | 1 | 10 | 10 | ￥19,000.00 |  |  |  |
| 84 | 货架 | 2 | 10 | 20 | ￥9,600.00 |  |  |  |
| 85 | 考评桌 | 1 | 10 | 10 | ￥3,500.00 |  |  |  |
| 86 | 椅子 | 1 | 10 | 10 | ￥1,200.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、低压电工作业安全技术实际操作考试点

- （1）场地设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 考位布置 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目一 |
| 1 | 电工仪表安全使用（K11） | ≥5m2 | 万用表 |  | 数字式或指针式。 | 应符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。 |  |  |  |  |  | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪的使用均应考核。 3.如考生在本考位选择仪器仪表后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 钳形电流表 |  | 数字式或指针式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 兆欧表 |  | 500V指针式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000V指针式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数字式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 数字式或指针式或钳形表。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电阻箱 |  | 最小步进不大于0.1Ω，量程不小于99KΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器仪表测试台 |  | 1.定制，能够模拟各类仪器仪表的电气物理量。 2.应使用安全电压，或有短路保护、剩余电流动作保护和接地保护。 3.应符合现行标准《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055）、《低压配电设计规范》（GB 50054）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 万用表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钳形电流表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 兆欧表 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接地电阻测试仪 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电工安全用具使用（K12） | ≥5m2 | 低压验电笔 |  | 1.测量范围：500V及以下。 2.应符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.考核登高用具前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 3.如考生在本考位选择有关安全用具后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘靴 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘凳 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘梯 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘垫 |  | 应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  | 电压等级：600V以下；阻燃型。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护眼镜 |  | 应符合现行标准《个人用眼护具技术要求》（GB 14866）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压接地线 |  | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度≥0.5m。 2.应符合现行标准《带电作业用便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全绳 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 登高板 |  | 应符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工具袋/箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电工通用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 低压验电笔 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚扣 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 登高板 | 无法正常使用的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘手套 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘靴 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绝缘鞋 | 防护等级不足的、过期的。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全工器具存放柜 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.电杆上方安装速差自控器，速差自控器的安全绳长度不超过电杆高度。 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电工安全标志的辨识（K13） | ≥5m2 | 各种电工安全标志牌 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各种电工安全标志挂画 |  | 符合相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目二 |
| 1 | 三相异步电动机单向连续运转接线（带点动控制）（K21） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.控制电路真实接线。 2.点动、单向连续运行控制。 |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） | 与电路图匹配。 |  |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |  |  |
|  |  |  | 熔断器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交流接触器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组合按钮 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线端子 | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线 | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台 | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作（K22） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.控制电路真实接线。 2.正、反转连续运行控制（带互锁）。 |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） | 与电路图匹配。 |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熔断器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交流接触器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组合按钮 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线端子 | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线 | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台 | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单相电能表带照明灯的安装及接线（K23） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有电路真实接线。 |
|  |  |  | 单相电能表 |  | 1.与电路图匹配。 2.应符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器（带漏电保护器） | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |
|  |  |  | 断路器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五孔插座 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双控开关 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单控开关 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线端子 | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线 | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台 | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线（K24） | ≥2m2 | 电路图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.仪表回路、电流互感器、控制电路真实接线。 2.电动机连续运行。 |
|  |  |  | 电流表或三相四线电能表（选择其一） | 1.量程与互感器相匹配或经电流互感器接入式。 2.应符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》（GB/T 7676）相应部分的要求或符合现行标准《电测量设备》（GB/T 17215）相应部分的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三相电源开关（带漏电保护） | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  | 应符合现行标准《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048）相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。 |  |  |
|  |  |  | 熔断器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断路器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 交流接触器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热继电器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组合按钮 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电流互感器 | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线端子 | 非快接型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三相异步电动机 |  | 与电路图匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线 |  | 配备各种颜色与多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台 |  | 定制，操作区域应带有绝缘防护功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 导线的连接（K25） | ≥2m2 | 导线 | 单股、 多股多种规格线径导线。 |  |  |  |  |  |  |  | 考试时，应采用抽签方式考核4种导线连接方法，包括：2种常用导线连接方法；2种符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）第17部分“电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试”有关要求的导线连接方法。 |
|  |  |  | 接线工具，包括但不限于剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接线端子 | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导线连接器 | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 搪锡设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连接管 | 各种规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘胶带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作台 | 定制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 | 定制，满足摆放需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考位区域满铺。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压配电柜的运行维护（K26） | ≥10m2 | 低压开关柜（整套） | 低压主进柜 | MNS或GCS。 |  |  | 应符合现行标准《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251）相应部分的要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压出线柜 | MNS（或GCS）及GGD。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低压电容柜 | MNS或GCS。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开关柜操作模拟屏 |  | 低压配电一次主接线图。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 绝缘垫 | 1.考生操作位置铺设。 2.应符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目三 |
| 1 | 判断作业现场存在的安全风险、职业危害（K31）；排除作业现场存在的安全风险、职业危害（K32） | ≥5m2 | 低压电工作业现场存在安全风险、职业病危害的图片、视频 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 低压电工安全用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目四 |
| 1 | 触电事故现场的应急处理（K41） | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |

- 低压电工考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 价格 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能低压科目二操作台（套） | 1 | 10 | 10 | ￥1,250,000.00 |  |  |  |
| 2 | AI考试软件 | 1 | 10 | 10 | ￥1,180,000.00 |  |  |  |
| 2 | 三相变压器 | 1 | 10 | 10 | ￥55,000.00 |  |  |  |
| 3 | 安全帽(黄) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 4 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 5 | 安全帽(蓝) | 2 | 10 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 6 | 安全绳 | 1 | 10 | 10 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 7 | 安全带 | 1 | 10 | 10 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 8 | 防护眼镜 | 2 | 10 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 9 | 登高板 | 1 | 10 | 10 | ￥1,150.00 |  |  |  |
| 10 | 脚扣 | 1 | 10 | 10 | ￥900.00 |  |  |  |
| 11 | 绝缘夹钳 | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 12 | 万用表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 13 | 万用表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 14 | 钳形电表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 15 | 钳形电表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 16 | 500V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 17 | 1000V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 18 | 2500V兆欧表（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,950.00 |  |  |  |
| 19 | 500V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 20 | 1000V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥1,950.00 |  |  |  |
| 21 | 2500V兆欧表（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥2,950.00 |  |  |  |
| 22 | 接地电阻测试仪（数字式） | 1 | 10 | 10 | ￥5,200.00 |  |  |  |
| 23 | 接地电阻测试仪（指针式） | 1 | 10 | 10 | ￥3,600.00 |  |  |  |
| 24 | 36V 电机 | 2 | 10 | 20 | ￥13,000.00 |  |  |  |
| 25 | 电阻箱 | 2 | 10 | 20 | ￥17,600.00 |  |  |  |
| 26 | 低压验电笔 | 2 | 10 | 20 | ￥300.00 |  |  |  |
| 27 | 交流接触器 | 2 | 10 | 20 | ￥1,900.00 |  |  |  |
| 28 | 计时器 | 2 | 10 | 20 | ￥700.00 |  |  |  |
| 29 | 平口螺丝刀 | 1 | 10 | 10 | ￥150.00 |  |  |  |
| 30 | 梅花螺丝刀 | 1 | 10 | 10 | ￥150.00 |  |  |  |
| 31 | 剥线钳 | 1 | 10 | 10 | ￥500.00 |  |  |  |
| 32 | 老虎钳 | 1 | 10 | 10 | ￥350.00 |  |  |  |
| 33 | 尖嘴钳 | 1 | 10 | 10 | ￥200.00 |  |  |  |
| 34 | 电烙铁 | 1 | 10 | 10 | ￥450.00 |  |  |  |
| 35 | 电工组合工具一套 | 1 | 10 | 10 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 36 | 脚扣 | 1 | 10 | 10 | ￥900.00 |  |  |  |
| 37 | 电杆（不低于4米） | 1 | 10 | 10 | ￥65,000.00 |  |  |  |
| 38 | 绝缘凳 | 1 | 10 | 10 | ￥5,500.00 |  |  |  |
| 39 | 绝缘梯 | 1 | 10 | 10 | ￥5,500.00 |  |  |  |
| 40 | 挂钟 | 1 | 10 | 10 | ￥600.00 |  |  |  |
| 41 | 9V电池 | 20 | 10 | 200 | ￥3,000.00 |  |  |  |
| 42 | 1. 5V电池 | 20 | 10 | 200 | ￥800.00 |  |  |  |
| 43 | 绝缘手套 | 2 | 10 | 20 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 44 | 线手套 | 4 | 10 | 40 | ￥120.00 |  |  |  |
| 45 | 绝缘鞋 | 2 | 10 | 20 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 46 | 电工安全标示牌（一批） | 1 | 10 | 10 | ￥20,000.00 |  |  |  |
| 47 | 电工安全标示挂画（一批） | 1 | 10 | 10 | ￥20,000.00 |  |  |  |
| 48 | 导线（黄） | 1 | 10 | 10 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 49 | 导线（红） | 1 | 10 | 10 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 50 | 导线（绿） | 1 | 10 | 10 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 51 | 焊锡丝 | 2 | 10 | 20 | ￥700.00 |  |  |  |
| 52 | 绝缘垫（一套5个工位） | 1 | 10 | 10 | ￥19,000.00 |  |  |  |
| 53 | K25桌子 | 1 | 10 | 10 | ￥4,500.00 |  |  |  |
| 54 | 货架 | 1 | 10 | 10 | ￥4,800.00 |  |  |  |
| 55 | 考评桌 | 1 | 10 | 10 | ￥3,500.00 |  |  |  |
| 56 | 椅子 | 1 | 10 | 10 | ￥1,200.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、熔化焊接与热切割作业实际考试点

- （1）场地设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 |  | 考位布置 要求 |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊条电弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K11）； 二氧化碳气体保护焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K12）； 氩弧焊劳动防护用品的选择、检查和使用（K13）； 气焊（割）劳动防护用品的选择、检查和使用（K14） | ≥10m2 | 面罩 |  | 手持式。 | 应符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护》（GB/T 3609）相应部分的要求。 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  |  |  | 头戴式。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全帽与面罩组合式。 |  |  |
|  |  |  | 滤光片 |  | 进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格。 |  |  |
|  |  |  | 护目镜 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护服 |  | 应符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 手套 |  | 应符合现行标准《焊工防护手套》（AQ 6103）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 围裙 |  | 1.耐火材质。 2.应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 护腿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 披肩、头蓬及套袖 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚盖 |  |  |  |  |
|  |  |  | 帽子 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耳套、耳塞 |  | 应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 防毒面具 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防尘口罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 耐火材质应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 带钢包头、防扎皮鞋应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 面罩 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。 |  |  |
|  |  |  |  | 平光眼镜 |  |  |  |
|  |  |  |  | 白玻璃片 | 大小与滤光片一致。 |  |  |
|  |  |  |  | 工作服 | 长袖棉质、长袖化纤。 |  |  |
|  |  |  |  | 手套 | 帆布、棉纱。 |  |  |
|  |  |  |  | 帽子 | 化纤。 |  |  |
|  |  |  |  | 鞋 | 布面胶鞋。 |  |  |
|  |  |  |  | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊条电弧焊安全操作技术（K21） | ≥9m2 | 电弧焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 电焊钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第11部分：电焊钳》（GB/T 15579.11）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊接电缆 |  | 与电焊机匹配，不低于3米。 |  |  |
|  |  |  | 焊条 |  | Φ2.5～4.0，低碳钢焊条。 |  |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度4mm～10mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电焊钳 | 损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 电焊机地线夹子 | 损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 2 | 二氧化碳气体保护焊安全操作技术（K22） | ≥9m2 | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 送丝装置 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第5部分：送丝装置》（GB/T 15579.5）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊枪 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳焊丝 |  | Φ0.8～1.2，实芯焊丝或药芯焊丝。 |  |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度4mm～10mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 3 | 氩弧焊安全操作技术（K23） | ≥9m2 | 氩弧焊机 |  | 1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V； （2）额定输入功率：不低于14KW。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）、《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 |  | 1.考位电源按三相五线制布线，按照“一机一闸一保护”要求设置电源，焊机要有可靠的接地。 2.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、电弧焊接及切割安全等有关要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 |
|  |  |  | 氩弧焊枪 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊接夹钳 |  | 1.与焊机匹配。 2.应符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 氩气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氩气减压器高压表及流量计 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 氩弧焊丝 |  | Φ2.0～2.5，实芯焊丝。 |  |  |
|  |  |  | 铈钨极 |  | Φ1.0～2.5。 |  |  |
|  |  |  | 焊接板材 |  | 1.规格：厚度3mm～6mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 常用工具、器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 4 | 气焊（割）安全操作技术（K24） | ≥9m2 | 氧气瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  | 1.考位应符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）规定的工作区域防护、通风、灭火、氧燃气焊接及切割安全等有关要求。 2.分别设置氧气瓶储存区、乙炔瓶储存区，储存区应设置相应气体的危险性浓度探测报警装置，避免阳光直射，应符合气瓶存储有关的通风、温湿度等要求，应符合各类气瓶之间、各类气瓶与动火区域的安全距离要求。储存量超过5瓶乙炔的考试点应设置储存室（间），储存室应符合国家有关的建设标准和安全规定。有条件的考试点可使用汇流排式管道输送乙炔和氧气，输气管道应符合国家有关规定、标准要求。 3.考位应设置高处、有毒有害气体环境、高噪声等特殊作业场景，模拟场景即可。 4.考试前应设置不少于2种干扰项。 5.考生作业时应按照作业场景，依据《焊接与切割安全》（GB 9448）标准，做好人身防护。 6.允许使用其他可燃气体替代乙炔气体，使用其他可燃气体时，配套的气瓶、减压器、回火防止器、胶管等相关组件应当符合国家有关规定、标准要求。 |
|  |  |  | 乙炔瓶及相关附件 |  | 1.气瓶应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 2.应符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 乙炔减压器 |  | 应符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 氧气回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 乙炔回火防止器 |  | 应符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 氧气胶管 |  | 应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 乙炔胶管 |  | 应符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 焊炬 |  | 1.H01-6。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 割炬 |  | 1.G01-30。 2.应符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 |  |  |
|  |  |  | 点火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 焊丝 |  | Φ2.0～3.0，H08A。 |  |  |
|  |  |  | 气焊板材 |  | 1.规格：厚度2mm～6mm，长宽150mm×50mm。 2.牌号：Q235。 |  |  |
|  |  |  | 气割板材 |  | 1.规格：厚度4mm～12mm，长宽150mm×100mm。 2.牌号：Q235。 |  |  |
|  |  |  | 工作台 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 焊架 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 气割池 |  | 定制。 |  |  |
|  |  |  | 肥皂水（气体检漏） |  |  |  |  |
|  |  |  | 常用工器具，包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、螺丝刀（一字、十字）、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 |  | 各类工器具型号规格应满足作业需要。 |  |  |
|  |  |  | 焊接除尘设备 |  | 应符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T 43917）相应部分的要求。 |  |  |
|  |  |  | 干粉灭火器、二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 汽油桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 油漆桶 |  |  |  |
|  |  |  |  | 木板或木棍 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纸板或纸团 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真氧气瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 | 无倾倒装置或损坏的。 |  |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K31） | ≥9m2 | 有问题的实物仿真氧、乙炔气瓶 |  |  |  | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 汽油桶、油漆桶 |  |  |  |  |
|  |  |  | 损坏的焊钳 |  | 型号规格不限。 |  |  |
|  |  |  | 破损的焊把线 |  | 型号规格不限。 |  |  |
|  |  |  | 没有配置回火装置的乙炔表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 简易的工具箱 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的焊接设备，包含电弧焊机、二氧化碳焊机、氩弧焊机等3种焊机及配套设备。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |
|  |  | ≥9m2 | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |  |

### （2）熔化焊接考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单嘉（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割炬 | 2 | 4 | 8 | ￥960.00 |  |  |  |
| 2 | 焊炬 | 2 | 4 | 8 | ￥840.00 |  |  |  |
| 3 | 氩弧焊焊机（含钨极配件）-380v | 1 | 4 | 4 | ￥23,200.00 |  |  |  |
| 4 | 直流（交流）电焊机-380v | 1 | 4 | 4 | ￥16,800.00 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳焊机-380v | 1 | 4 | 4 | ￥34,000.00 |  |  |  |
| 6 | 焊烟净化器 | 2 | 4 | 8 | ￥9,600.00 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢工作台（定制） | 4 | 4 | 16 | ￥56,000.00 |  |  |  |
| 8 | 铁质操作台（定制） | 4 | 4 | 16 | ￥35,200.00 |  |  |  |
| 9 | 铁质支架（定制） | 4 | 4 | 16 | ￥35,200.00 |  |  |  |
| 10 | 气瓶支架（固定式） | 2 | 4 | 8 | ￥3,360.00 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢围栏（定制） | 2 | 4 | 8 | ￥2,800.00 |  |  |  |
| 12 | 安全帽(黄) | 5 | 4 | 20 | ￥600.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(黄-无标) | 3 | 4 | 12 | ￥360.00 |  |  |  |
| 14 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 15 | 计时器 | 1 | 4 | 4 | ￥140.00 |  |  |  |
| 16 | 铁簸箕 | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 17 | 扫把（防火） | 2 | 4 | 8 | ￥360.00 |  |  |  |
| 18 | 汽油桶（10L） | 5 | 4 | 20 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 19 | 警示拉闸栏 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 20 | 焊条保温桶 | 2 | 4 | 8 | ￥720.00 |  |  |  |
| 21 | 计时器 | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 22 | 头戴式护目镜（黑色） | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 23 | 头戴式护目镜（蓝色） | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 24 | 手持面罩 | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 25 | 防毒面罩（黑色） | 2 | 4 | 8 | ￥440.00 |  |  |  |
| 26 | 防毒面罩（绿色） | 2 | 4 | 8 | ￥440.00 |  |  |  |
| 27 | 滤光片 | 2 | 4 | 8 | ￥40.00 |  |  |  |
| 28 | 工具包 | 5 | 4 | 20 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 29 | 钨极盒 | 2 | 4 | 8 | ￥400.00 |  |  |  |
| 30 | 气瓶推车 | 2 | 4 | 8 | ￥2,800.00 |  |  |  |
| 31 | 老虎钳 | 2 | 4 | 8 | ￥160.00 |  |  |  |
| 32 | 平口螺丝刀 | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 33 | 梅花螺丝刀 | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 34 | 大剪刀 | 2 | 4 | 8 | ￥176.00 |  |  |  |
| 35 | 防火安全绳 | 4 | 4 | 16 | ￥3,520.00 |  |  |  |
| 36 | 坠落悬挂用安全带 | 2 | 4 | 8 | ￥1,680.00 |  |  |  |
| 37 | 角磨机 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 38 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 39 | 护目镜 | 10 | 4 | 40 | ￥800.00 |  |  |  |
| 40 | 电焊防护鞋 | 5 | 4 | 20 | ￥4,100.00 |  |  |  |
| 41 | 劳保鞋 | 5 | 4 | 20 | ￥2,800.00 |  |  |  |
| 42 | 拖鞋 | 2 | 4 | 8 | ￥200.00 |  |  |  |
| 43 | 脚盖 | 5 | 4 | 20 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 44 | 焊工围裙 | 5 | 4 | 20 | ￥1,100.00 |  |  |  |
| 45 | 护腿 | 1 | 4 | 4 | ￥160.00 |  |  |  |
| 46 | 皮手套(长) | 6 | 4 | 24 | ￥720.00 |  |  |  |
| 47 | 皮手套（短） | 6 | 4 | 24 | ￥600.00 |  |  |  |
| 48 | 披肩、头蓬及套袖 | 1 | 4 | 4 | ￥280.00 |  |  |  |
| 49 | 衣架 | 10 | 4 | 40 | ￥160.00 |  |  |  |
| 50 | 线手套 | 10 | 4 | 40 | ￥120.00 |  |  |  |
| 51 | 防噪音耳塞 | 10 | 4 | 40 | ￥400.00 |  |  |  |
| 52 | 工业防尘口罩 | 20 | 4 | 80 | ￥400.00 |  |  |  |
| 53 | 胶管（红色、蓝色一批） | 6 | 4 | 24 | ￥9,840.00 |  |  |  |
| 54 | 电焊条 | 6 | 4 | 24 | ￥1,440.00 |  |  |  |
| 55 | 焊阻防堵剂 | 3 | 4 | 12 | ￥180.00 |  |  |  |
| 56 | 铁刷 | 5 | 4 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 57 | 肥皂水 | 2 | 4 | 8 | ￥80.00 |  |  |  |
| 58 | 磨片 | 9 | 4 | 36 | ￥108.00 |  |  |  |
| 59 | 焊工工作服（白色） | 7 | 4 | 28 | ￥5,320.00 |  |  |  |
| 60 | 牛仔工作服 | 2 | 4 | 8 | ￥1,520.00 |  |  |  |
| 61 | 短袖工作服 | 2 | 4 | 8 | ￥960.00 |  |  |  |
| 62 | 氧气瓶及压力表 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 63 | 警示标牌（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 64 | 二氧化碳瓶 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 65 | 乙炔瓶（含压力表、回火防止器） | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 66 | 氩气瓶 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 67 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
| 68 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 69 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、登高架设作业安全技术实际操作考试点

- （1）场地设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 考位布置 要求 |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人防护用品和安全工器具的选择、检查和使用（K11） | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 系带防滑应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 全棉、长袖、紧口。 |  |
|  |  |  | 手套 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 科目二 | 安全操作技术（K2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 双排落地钢管脚手架搭设与拆除（K21） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体，自架体最边缘构件起算，左右和不临墙的一面应符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装脚手架构配件的空间。 | 扣件式钢管脚手架，包括但不限于搭设双排落地钢管脚手架所需的垫木、底座、脚手板、踢脚板、连墙件、钢管及连接件等。 |  | 应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 | 1.脚手架按照步距1.2～1.8m、跨距1.5～1.8m、立杆横距不小于1.05m、顶层脚手板上方净空高度不应小于2m等要求搭设出安全稳固、没有坍塌风险的基本形态，并与墙体稳固连接；基本形态脚手架应设置各类构配件的未安装点位，各类未安装点位均应不少于两处。 2.考生在基本形态脚手架上继续搭设，搭设完的整体脚手架应至少满足两步四跨要求。 3.作业过程中，在攀登脚手架前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  | 安全网 | 安全立网 | 应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。 |  |
|  |  |  |  | 安全平网 |  |  |
|  |  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等。 |  | 各类工器具型号规格应与脚手架匹配。 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 2 | 双排钢管跨越架搭设与拆除（K22） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体四周各有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装跨越架构配件的空间。 | 扣件式钢管跨越架，包括但不限于搭设双排钢管跨越架所需的垫木、底座、钢管及连接件等。 |  | 应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 | 1.跨越架按照步距1.2～1.8m、跨距1.5～1.8m、立杆横距不小于1.05m、顶层上方净空高度不应小于2m等要求搭设出安全稳固、没有坍塌风险的基本形态；基本形态跨越架应设置各类构配件的未安装点位，各类未安装点位均应不少于两处。 2.考生在基本形态跨越架上继续搭设，搭设完的整体跨越架应至少满足两步四跨要求。 3.作业过程中，在攀登跨越架前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具，包括但不限于：扭力扳手、卷尺、铅笔、铁锤、手锯/电锯、水平仪、角度仪、手持电动套筒扳手等。 |  | 各类工器具型号规格应与跨越架匹配。 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架零部件的判废（K31）； 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K32） | ≥5m2 | 有问题的钢管 |  |  | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 有问题的扣件 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的安全网 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的金属垫板 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的底座 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的挡脚板 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的脚手板 |  |  |  |
|  |  | ≥5m2 | 有问题的脚手架零部件图片 |  |  |  |
|  |  |  | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频 |  |  |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |

- （2）登高架设作业考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双排落地扣件式钢管脚手架（一套） | 1 | 4 | 4 | ￥38,000.00 |  |  |  |
| 2 | 双排钢管跨越架（一套） | 1 | 4 | 4 | ￥38,000.00 |  |  |  |
| 3 | 脚手架扣件（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥12,800.00 |  |  |  |
| 4 | 安全网（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 5 | 绿网（密目网一批） | 1 | 4 | 4 | ￥1,240.00 |  |  |  |
| 6 | 扫地杆垫木（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥12,000.00 |  |  |  |
| 7 | 脚手板（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥4,000.00 |  |  |  |
| 8 | 挡脚板（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥3,200.00 |  |  |  |
| 9 | 立杆底托（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥4,800.00 |  |  |  |
| 10 | 人字梯 | 1 | 4 | 4 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 11 | 安全帽(黄) | 7 | 4 | 28 | ￥840.00 |  |  |  |
| 12 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 14 | 安全带 | 8 | 4 | 32 | ￥5,120.00 |  |  |  |
| 15 | 计时器 | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 16 | 老虎钳 | 3 | 4 | 12 | ￥240.00 |  |  |  |
| 17 | 尖嘴钳 | 3 | 4 | 12 | ￥420.00 |  |  |  |
| 18 | 梅花扳手 | 8 | 4 | 32 | ￥10,240.00 |  |  |  |
| 19 | 电动扳手（充电版） | 2 | 4 | 8 | ￥6,800.00 |  |  |  |
| 20 | 工具袋 | 7 | 4 | 28 | ￥2,520.00 |  |  |  |
| 21 | 大剪刀 | 2 | 4 | 8 | ￥176.00 |  |  |  |
| 22 | 钎子 | 2 | 4 | 8 | ￥160.00 |  |  |  |
| 23 | 工作气垫（海绵垫） | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 24 | 轻型管子铰板 | 1 | 4 | 4 | ￥640.00 |  |  |  |
| 25 | 警示拉闸栏 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 26 | 警示锥形桶 | 4 | 4 | 16 | ￥400.00 |  |  |  |
| 27 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 28 | 卷尺 | 6 | 4 | 24 | ￥528.00 |  |  |  |
| 29 | 石笔 | 10 | 4 | 40 | ￥400.00 |  |  |  |
| 30 | 紧口工作服 | 8 | 4 | 32 | ￥5,120.00 |  |  |  |
| 31 | 防滑鞋 | 8 | 4 | 32 | ￥2,880.00 |  |  |  |
| 32 | 毛刷 | 7 | 4 | 28 | ￥140.00 |  |  |  |
| 33 | 铅丝（把） | 2 | 4 | 8 | ￥480.00 |  |  |  |
| 34 | 安全标志牌（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 35 | 线手套 | 10 | 4 | 40 | ￥120.00 |  |  |  |
| 36 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
| 37 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 38 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、高处安装、维护、拆除作业安全技术实际操作考试点

- （1）场地设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 |  | 规格/要求 | 考位布置 要求 |
| 科目一 | 安全用具使用（K1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人防护用品和安全工器具的选择、检查和使用（K11） | ≥5m2 | 安全帽 |  | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 | 1.考试前应设置不少于2种干扰项。 2.如考生在本考位选择劳动防护用品后进行K2考试，则应按实际情况配备本考位各种设备/设施/器材的数量。 |
|  |  |  | 安全带 | 围杆作业用安全带 | 应符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。 |  |
|  |  |  |  | 区域限制用安全带 |  |  |
|  |  |  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  |
|  |  |  | 安全鞋 |  | 防滑应符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 脚扣 |  | 应符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 工作服 |  | 长袖、紧口。 |  |
|  |  |  | 反光背心 |  |  |  |
|  |  |  | 手套 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 衣架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 干扰项设备设施 | 安全帽 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 安全带 | 非标的、过期的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 安全鞋 | 非标的、损坏的。 |  |
|  |  |  |  | 其他设备设施 | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 科目二 |
| 1 | 移动平台的搭设与拆除（K21） | 根据实际情况确定，搭设完毕的架体四周各有符合高处作业防坠半径要求的安全空间；应有满足存放待安装操作平台构配件的空间。 | 移动平台 | 移动式操作平台（门式架），包括但不限于：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等。 | 1.门架及配件应符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG 13）的有关要求。 2.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 | 1.考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不少于1.8m，操作平台的高宽比不应大于3：1。 2.考试时随机抽取考核移动式操作平台或移动操作架。 3.作业过程中，在攀登平台安装栏杆柱、栏杆前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接。 |
|  |  |  |  | 移动操作架，包括但不限于：防护栏杆、踢脚板、脚手板、钢管及连接件、爬梯、脚轮等。 | 1.钢管及连接件应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 2.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 |  |
|  |  |  | 搭设平台所需的配套工器具，包括但不限于：卷尺、扳手。 |  | 各类工器具型号规格应与平台匹配。 |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 水平生命线装置 | 1.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。 2.在脚手架上方纵向设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 |  |
|  |  |  |  | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离。 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 2 | 操作吊篮进行清洗作业（K22） | 根据实际情况确定，吊篮平台非作业面周边应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 高处作业吊篮（整套，含悬挂装置） |  | 1.吊篮参数要求： （1）结构层数：单层； （2）驱动方式：电动； （3）特性：爬升式； （4）额定载重量：不低于500kg； （5）吊点平台：双吊点。 2.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T19155）的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 4.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。 5.吊篮应装设至少2个限位器，每端装设至少2个限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T 11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。 | 作业过程中，吊篮上升高度至少2m。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 安全绳 | 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 |  |
|  |  |  |  | 安全绳自锁器 | 1.与安全绳匹配。 2.应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 |  |
|  |  |  |  | 低压验电笔 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 3 | 操作单人吊具进行清洗作业（K23） | 根据实际情况确定，作业人员左右及背部应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 座板式单人吊具（整套） |  | 1.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297）的有关要求。 2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护 挂点装置》（GB 30862）的有关要求。 3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）的有关要求。 5.连接器应符合现行标准《坠落防护 连接器》（GB/T 23469）的有关要求。 6.自锁器应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。 | 作业过程中，吊具下降高度至少2m。 |
|  |  |  | 清洗作业工具 |  |  |  |
|  |  |  | 作业平台 | 固定式模拟作业平台 | 定制，高度不低于2米，有围栏防坠措施。 |  |
|  |  |  |  | 移动式平台梯 | 1.高度不低于2米。 2.应符合现行标准《梯子 第6部分：可移动式平台梯》（GB/T17889.6）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 体重秤 | 穿戴好工作绳、下降器、连接器、座板装置、携带物后，人体总载重不超过100kg。 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 4 | 登杆登塔进行电力、电信等线路架设（K24） | 根据实际情况确定，作业人员左右及背部应有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 | 电杆 |  | 1.高度不低于4m。 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 | 1.考试时随机抽取考核登杆或登塔。 2.作业过程中，在考生登杆或登塔前，考生必须将速差自控器（防坠器）与安全带连接，登杆或登塔高度至少2m。 |
|  |  |  | 铁塔 |  | 1.等比例缩小，高度不低于4m。 2.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）的有关要求并配置防坠落导轨。 |  |
|  |  |  | 线路架设工具 |  |  |  |
|  |  |  | 工具袋 |  |  |  |
|  |  |  | 安全警示带或安全围栏 |  | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  |  | 风向风速仪 |  |  |  |
|  |  |  | 器材摆放架 |  | 定制，满足摆放需求。 |  |
|  |  |  | 安全标志牌 |  | 设置禁止、警告、指令、提示等四类标志牌。 |  |
|  |  |  | 考生作业安全防护设备设施 | 速差自控器（防坠器） | 1.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 2.速差自控器的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度。 |  |
|  |  |  |  | 安全防护垫 | 厚度不低于20cm。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |
| 科目三 | 作业现场安全隐患排除（K3） |  |  |  |  |  |
| 1 | 零部件的判废（K31）； 作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的判断和排除（K32） | ≥5m2 | 有问题的移动平台各类零部件 |  |  | 实物设备考位或多媒体设备考位任选其一，本考位允许使用其他方式建设模拟场景考位。 |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部件 |  |  |  |
|  |  | ≥5m2 | 有问题的移动平台各类零部件图片 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的吊篮各类零部件图片 |  |  |  |
|  |  |  | 有问题的单人吊具各类零部件图片 |  |  |  |
|  |  |  | 存在安全风险、安全隐患、职业危害的作业现场图片、视频 |  |  |  |
|  |  |  | 一体机/电脑/电脑+显示屏（或投影仪、投影幕布） |  |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 |  | 根据实际需求配置。 |  |

- （2）高处作业考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吊篮整套（定制） | 1 | 4 | 4 | ￥84,000.00 |  |  |  |
| 2 | 移动式平台（移动脚手架） | 1 | 4 | 4 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 3 | 移动高处平台梯 | 1 | 4 | 4 | ￥8,800.00 |  |  |  |
| 4 | 人字梯 | 1 | 4 | 4 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 5 | 单人吊具整套（含龙门架、座板） | 1 | 4 | 4 | ￥48,000.00 |  |  |  |
| 6 | 电杆（高度不低于4米） | 1 | 4 | 4 | ￥26,000.00 |  |  |  |
| 7 | 铁塔（定制，按比例缩小高度不低于4米） | 1 | 4 | 4 | ￥26,000.00 |  |  |  |
| 8 | 安全帽(黄) | 10 | 4 | 40 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 9 | 安全帽(黄-无标) | 3 | 4 | 12 | ￥360.00 |  |  |  |
| 10 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 11 | 安全带 | 10 | 4 | 40 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 12 | 安全绳 | 4 | 4 | 16 | ￥1,920.00 |  |  |  |
| 13 | 高空防坠落二次保险绳 | 10 | 4 | 40 | ￥3,800.00 |  |  |  |
| 14 | 限位器 | 2 | 4 | 8 | ￥640.00 |  |  |  |
| 15 | 弓形卸扣卡扣U型 | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 16 | 牛角八字环下降器 | 2 | 4 | 8 | ￥1,520.00 |  |  |  |
| 17 | 警示拉闸栏 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 18 | 警示锥形桶 | 4 | 4 | 16 | ￥400.00 |  |  |  |
| 19 | 计时器 | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 20 | 验电笔 | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 21 | 铁锹 | 1 | 4 | 4 | ￥140.00 |  |  |  |
| 22 | 防坠器 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 23 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 24 | 工作气垫（海绵垫） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 25 | 反光背心 | 4 | 4 | 16 | ￥320.00 |  |  |  |
| 26 | 清洁水桶 | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 27 | 清洁泡沫刷 | 2 | 4 | 8 | ￥160.00 |  |  |  |
| 28 | 防滑鞋 | 8 | 4 | 32 | ￥2,880.00 |  |  |  |
| 29 | 紧口工作服 | 8 | 4 | 32 | ￥5,120.00 |  |  |  |
| 30 | 线手套 | 10 | 4 | 40 | ￥120.00 |  |  |  |
| 31 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 32 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
| 33 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、科目四

- （1）设备配备标准

| 考位 | 考试 项目 | 考位 面积 | 考位设备设施要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备/设施/器材 | 规格/要求 | 考位设置或 考核要求 |
| 1 | 单人徒手心肺复苏操作 | ≥5m2 | 心肺复苏模拟人 | 全身式。 |  |
|  |  |  | 急救箱 |  |  |
|  |  |  | 一次性纱布 |  |  |
|  |  |  | 酒精 |  |  |
|  |  |  | 棉签 |  |  |
|  |  |  | 一次性CPR屏障消毒面膜 |  |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |
| 2 | 灭火器的选择与使用 | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等灭火器以及沙池、干沙、铲 | 1.满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 2.灭火器应符合现行标准《手提式灭火器》（GB 4351）相应部分的要求，或《推车式灭火器》（GB 8109）的有关要求。 | 实物设备考位或实物仿真设备考位任选其一。 |
|  |  |  | 火盆 | 模拟火焰设备，根据火灾类别配备。 |  |
|  |  |  | 显示屏（或投影仪、投影幕布） | 模拟火焰设备，根据火灾类别配备图片或视频。 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 手套 |  |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧口。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |
|  |  | ≥9m2 | 水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲 | 使用真实灭火器进行改装，具有按压动作识别功能，满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求。 |  |
|  |  |  | 实物仿真灭火器的选择和使用智能化考核系统及配套硬件设备 | 定制。 |  |
|  |  |  | 安全帽 | 应符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 手套 |  |  |
|  |  |  | 工作服 | 全棉、长袖、紧口。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |
| 3 | 创伤包扎 | ≥5m2 | 创伤模拟人 | 全身式。 |  |
|  |  |  | 急救箱 |  |  |
|  |  |  | 血压计 | 应符合现行标准《血压计和血压表》（GB 3053）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 夹板 |  |  |
|  |  |  | 三角巾 |  |  |
|  |  |  | 纱布 |  |  |
|  |  |  | 绷带 |  |  |
|  |  |  | 止血药 |  |  |
|  |  |  | 担架 | 应符合现行标准《病人搬运设备 第1部分：救护车担架 》（YY/T 1638.1）的有关要求。 |  |
|  |  |  | 其他设备、设施、器材 | 根据实际需求配置。 |  |

- （2）科目四考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI模拟灭火器系统 | 1 | 4 | 4 | ￥272,000.00 |  |  |  |
| 2 | 创伤包扎桌（定制） | 4 | 4 | 16 | ￥9,600.00 |  |  |  |
| 3 | 医用急救箱（含急救品） | 4 | 4 | 16 | ￥3,520.00 |  |  |  |
| 4 | 创伤包扎模拟人 | 1 | 4 | 4 | ￥22,000.00 |  |  |  |
| 5 | 心肺复苏模拟人 | 4 | 4 | 16 | ￥73,600.00 |  |  |  |
| 6 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 7 | 计时器 | 4 | 4 | 16 | ￥480.00 |  |  |  |
| 8 | 绝缘杆 | 4 | 4 | 16 | ￥2,560.00 |  |  |  |
| 9 | 导线（1-2米） | 4 | 4 | 16 | ￥480.00 |  |  |  |
| 10 | 一次性CPR吹气面膜 | 4 | 4 | 16 | ￥960.00 |  |  |  |
| 11 | 灭火器 | 5 | 4 | 20 | ￥1,300.00 |  |  |  |
| 12 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 13 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 7、科目三考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 2 | K3作业现场安全隐患排除考核一体机 | 10 | 4 | 40 | ￥340,000.00 |  |  |  |
| 3 | 椅子 | 10 | 4 | 40 | ￥4,800.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 8、理论考试机房设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 2 | 考生考试电脑 | 60 | 4 | 240 | ￥840,000.00 |  |  |  |
| 3 | 主考办公电脑 | 2 | 4 | 8 | ￥36,000.00 |  |  |  |
| 4 | 考生摄像头 | 60 | 4 | 240 | ￥28,800.00 |  |  |  |
| 5 | 主考电脑桌 | 2 | 4 | 8 | ￥4,800.00 |  |  |  |
| 6 | 考生考试电脑桌 | 60 | 4 | 240 | ￥84,000.00 |  |  |  |
| 7 | 椅子 | 62 | 4 | 248 | ￥29,760.00 |  |  |  |
| 8 | 交换机 | 2 | 4 | 8 | ￥9,600.00 |  |  |  |
| 9 | 交换机落地机柜 | 1 | 4 | 4 | ￥8,400.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 9、继电保护作业考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥640.00 |  |  |  |
| 2 | 万用表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 3 | 钳形电表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 4 | 钳形电表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 5 | 500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 6 | 1000V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 7 | 2500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 8 | 500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 9 | 1000V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 10 | 2500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 11 | 工器具柜 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 12 | 安全帽(黄) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 14 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 15 | 警示拉闸栏 | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 16 | 微机型继电保护测试仪 | 1 | 4 | 4 | ￥112,000.00 |  |  |  |
| 17 | “运行设备”红布帘（块） | 5 | 4 | 20 | ￥300.00 |  |  |  |
| 18 | “在此工作！”标识牌（块） | 10 | 4 | 40 | ￥600.00 |  |  |  |
| 19 | “禁止合闸 有人工作！”标识牌（块） | 10 | 4 | 40 | ￥600.00 |  |  |  |
| 20 | “禁止合闸 线路有人工作！”标识牌（块） | 5 | 4 | 20 | ￥300.00 |  |  |  |
| 21 | “禁止分闸！”标识牌（块） | 10 | 4 | 40 | ￥600.00 |  |  |  |
| 22 | 急救箱（个） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 23 | 急救常识挂图（套） | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 24 | 电流继电器 | 2 | 4 | 8 | ￥1,200.00 |  |  |  |
| 25 | 电流表 | 2 | 4 | 8 | ￥880.00 |  |  |  |
| 26 | 电流互感器 | 2 | 4 | 8 | ￥480.00 |  |  |  |
| 27 | 输电线路微机型继电保护装置（必须包含电流速断保护功能和重合闸功能） | 2 | 4 | 8 | ￥44,000.00 |  |  |  |
| 28 | 微机型继电保护保护测试仪 | 2 | 4 | 8 | ￥232,000.00 |  |  |  |
| 29 | 电流互感器极性测试仪 | 2 | 4 | 8 | ￥168,000.00 |  |  |  |
| 30 | 测试导线（批） | 1 | 4 | 4 | ￥5,400.00 |  |  |  |
| 31 | 漏电保护插头 | 5 | 4 | 20 | ￥1,600.00 |  |  |  |
| 32 | 绝缘手套 | 4 | 4 | 16 | ￥960.00 |  |  |  |
| 33 | 绝缘靴 | 2 | 4 | 8 | ￥1,160.00 |  |  |  |
| 34 | 线手套 | 4 | 4 | 16 | ￥48.00 |  |  |  |
| 35 | 绝缘垫（一批，满足考室布置需要） | 1 | 4 | 4 | ￥7,600.00 |  |  |  |
| 36 | 双极刀闸开关 | 2 | 4 | 8 | ￥1,440.00 |  |  |  |
| 37 | 单相调压器 | 2 | 4 | 8 | ￥30,400.00 |  |  |  |
| 38 | 滑线电阻 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 39 | 9V电池 | 10 | 4 | 40 | ￥600.00 |  |  |  |
| 40 | 1. 5V电池 | 10 | 4 | 40 | ￥160.00 |  |  |  |
| 41 | 中置柜（配线路微机保护装置及直流电源） | 1 | 4 | 4 | ￥320,000.00 |  |  |  |
| 42 | 检流计 | 2 | 4 | 8 | ￥760.00 |  |  |  |
| 43 | 保护装置图纸 | 1 | 4 | 4 | ￥4,000.00 |  |  |  |
| 44 | 装置说明书 | 1 | 4 | 4 | ￥0.00 |  |  |  |
| 45 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
| 46 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 47 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 10、电气试验作业考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥640.00 |  |  |  |
| 2 | 万用表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 3 | 钳形电表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 4 | 钳形电表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 5 | 500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 6 | 1000V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 7 | 2500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 8 | 500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 9 | 1000V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 10 | 2500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 11 | 接地电阻测试仪 | 2 | 4 | 8 | ￥4,160.00 |  |  |  |
| 12 | 工器具柜 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(黄) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 14 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 15 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 16 | 绝缘手套 | 4 | 4 | 16 | ￥960.00 |  |  |  |
| 17 | 绝缘靴 | 4 | 4 | 16 | ￥2,320.00 |  |  |  |
| 18 | 线手套 | 4 | 4 | 16 | ￥48.00 |  |  |  |
| 19 | 绝缘垫（一批，满足考室布置需要） | 1 | 4 | 4 | ￥7,600.00 |  |  |  |
| 20 | 9V电池 | 10 | 4 | 40 | ￥560.00 |  |  |  |
| 21 | 1. 5V电池 | 10 | 4 | 40 | ￥160.00 |  |  |  |
| 22 | 10kV高压验电器（套） | 2 | 4 | 8 | ￥720.00 |  |  |  |
| 23 | 10kV放电棒（根） | 2 | 4 | 8 | ￥1,440.00 |  |  |  |
| 24 | 携带型三相短路接地线（付） | 2 | 4 | 8 | ￥4,960.00 |  |  |  |
| 25 | 安全带 | 2 | 4 | 8 | ￥1,280.00 |  |  |  |
| 26 | 绝缘棒 | 2 | 4 | 8 | ￥960.00 |  |  |  |
| 27 | 绝缘凳 | 1 | 4 | 4 | ￥2,200.00 |  |  |  |
| 28 | 标示牌（禁止合闸，有人工作！）（块） | 4 | 4 | 16 | ￥240.00 |  |  |  |
| 29 | 标示牌（禁止分闸！）（块） | 4 | 4 | 16 | ￥240.00 |  |  |  |
| 30 | 标示牌（在此工作！）（块） | 4 | 4 | 16 | ￥240.00 |  |  |  |
| 31 | 标示牌（止步，高压危险！）（块） | 4 | 4 | 16 | ￥240.00 |  |  |  |
| 32 | 标示牌（从此进出！）（块） | 4 | 4 | 16 | ￥240.00 |  |  |  |
| 33 | 标示牌（从此上下！）（块） | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 34 | 标示牌（禁止合闸，线路有人工作！）（块） | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 35 | 警示拉闸栏 | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 36 | 变压器变比测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥128,000.00 |  |  |  |
| 37 | 直流高压发生器（套） | 1 | 4 | 4 | ￥128,000.00 |  |  |  |
| 38 | 励磁特性测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥156,000.00 |  |  |  |
| 39 | 变频抗干扰介质损耗测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥180,000.00 |  |  |  |
| 40 | 断路器动作特性测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥74,000.00 |  |  |  |
| 41 | 绝缘电阻测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥3,200.00 |  |  |  |
| 42 | 直流电阻测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥38,000.00 |  |  |  |
| 43 | 回路电阻测试仪（套） | 1 | 4 | 4 | ￥48,000.00 |  |  |  |
| 44 | 急救箱（个） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 45 | 10kV变压器（台） | 1 | 4 | 4 | ￥140,000.00 |  |  |  |
| 46 | 10kV氧化锌避雷器（台） | 1 | 4 | 4 | ￥22,000.00 |  |  |  |
| 47 | 10kV电流互感器（台） | 1 | 4 | 4 | ￥22,000.00 |  |  |  |
| 48 | 10kV断路器（台） | 1 | 4 | 4 | ￥114,000.00 |  |  |  |
| 49 | 带漏电保护的电源盘（套） | 1 | 4 | 4 | ￥4,800.00 |  |  |  |
| 50 | 调压器 | 1 | 4 | 4 | ￥15,200.00 |  |  |  |
| 51 | 温度计 | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 52 | 湿度计 | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 53 | 屏蔽环（裸铜线） | 1 | 4 | 4 | ￥1,800.00 |  |  |  |
| 54 | 电动机 | 2 | 4 | 8 | ￥32,800.00 |  |  |  |
| 55 | 电阻箱 | 1 | 4 | 4 | ￥3,520.00 |  |  |  |
| 56 | 测量导线（若干） | 1 | 4 | 4 | ￥5,200.00 |  |  |  |
| 57 | 被测电流回路（日光灯或白炽灯照明电路，用硬导线连接） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 58 | 低压验电笔 | 2 | 4 | 8 | ￥120.00 |  |  |  |
| 59 | 防护眼镜 | 5 | 4 | 20 | ￥400.00 |  |  |  |
| 60 | 绝缘夹钳 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 61 | 断路器回路电阻测试仪 | 2 | 4 | 8 | ￥316,000.00 |  |  |  |
| 62 | 测试线（若干） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 63 | 刀闸 | 2 | 4 | 8 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 64 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
| 65 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 66 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11、电力电缆作业考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥640.00 |  |  |  |
| 2 | 万用表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 3 | 钳形电表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 4 | 钳形电表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 5 | 500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 6 | 1000V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 7 | 2500V兆欧表（数字式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 8 | 500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 9 | 1000V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥780.00 |  |  |  |
| 10 | 2500V兆欧表（指针式） | 1 | 4 | 4 | ￥1,180.00 |  |  |  |
| 11 | 工器具柜 | 1 | 4 | 4 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 12 | 安全帽(黄) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 13 | 安全帽(黄-无标) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 14 | 安全帽(蓝) | 2 | 4 | 8 | ￥240.00 |  |  |  |
| 15 | 低压验电笔 | 1 | 4 | 4 | ￥60.00 |  |  |  |
| 16 | 高压验电笔 | 2 | 4 | 8 | ￥720.00 |  |  |  |
| 17 | 高压放电棒 | 2 | 4 | 8 | ￥1,440.00 |  |  |  |
| 18 | 绝缘棒 | 2 | 4 | 8 | ￥960.00 |  |  |  |
| 19 | 携带型三相短路接地线 | 2 | 4 | 8 | ￥4,960.00 |  |  |  |
| 20 | 安全带 | 2 | 4 | 8 | ￥1,280.00 |  |  |  |
| 21 | 计时器 | 2 | 4 | 8 | ￥280.00 |  |  |  |
| 22 | 警示拉闸栏 | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 23 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 24 | 绝缘手套 | 4 | 4 | 16 | ￥960.00 |  |  |  |
| 25 | 绝缘靴 | 2 | 4 | 8 | ￥1,160.00 |  |  |  |
| 26 | 电工安全标示牌（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 27 | 电工安全标示挂画（一批） | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 28 | 线手套 | 4 | 4 | 16 | ￥48.00 |  |  |  |
| 29 | 绝缘电阻测试表 | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 30 | 绝缘垫（一批，满足考室布置需要） | 1 | 4 | 4 | ￥7,600.00 |  |  |  |
| 31 | 医药箱 | 1 | 4 | 4 | ￥880.00 |  |  |  |
| 32 | 外伤急救包 | 1 | 4 | 4 | ￥8,800.00 |  |  |  |
| 33 | 10kV验电器 | 2 | 4 | 8 | ￥720.00 |  |  |  |
| 34 | 10kV模拟信号发生器 | 2 | 4 | 8 | ￥9,600.00 |  |  |  |
| 35 | 10kV试验接地线（组） | 2 | 4 | 8 | ￥6,800.00 |  |  |  |
| 36 | 10kV高压放电棒（套） | 2 | 4 | 8 | ￥1,440.00 |  |  |  |
| 37 | 10kV交联聚乙烯绝缘电缆（10米） | 1 | 4 | 4 | ￥21,200.00 |  |  |  |
| 38 | 10kV户内（冷缩）终端头附件（套） | 10 | 4 | 40 | ￥44,000.00 |  |  |  |
| 39 | 10kV热缩终端附件（套） | 10 | 4 | 40 | ￥54,000.00 |  |  |  |
| 40 | 10kV终端头安装支架（组） | 2 | 4 | 8 | ￥16,000.00 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆线路核相成套装置（套） | 1 | 4 | 4 | ￥23,200.00 |  |  |  |
| 42 | 电缆终端头制作安装成套工具（剥切刀、手锯、平口螺丝刀、绝缘剥切器、液压钳、绝缘胶带）（套） | 2 | 4 | 8 | ￥12,800.00 |  |  |  |
| 43 | 制作电缆附件专用的电工刀 | 2 | 4 | 8 | ￥6,400.00 |  |  |  |
| 44 | 手提压接钳（套） | 2 | 4 | 8 | ￥5,280.00 |  |  |  |
| 45 | 绳索（2米） | 2 | 4 | 8 | ￥1,760.00 |  |  |  |
| 46 | 挂钩 | 2 | 4 | 8 | ￥720.00 |  |  |  |
| 47 | 不同规格及型号的电力电缆（20厘米长，10段）（套） | 1 | 4 | 4 | ￥24,000.00 |  |  |  |
| 48 | 游标卡尺 | 1 | 4 | 4 | ￥220.00 |  |  |  |
| 49 | 货架 | 2 | 4 | 8 | ￥3,840.00 |  |  |  |
| 50 | 考评桌 | 1 | 4 | 4 | ￥1,400.00 |  |  |  |
| 51 | 椅子 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 12、候考室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（小计） | 考室数量 | 合计 | 最高限价（总） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁皮储物柜（50门） | 2 | 4 | 8 | ￥34,400.00 |  |  |  |
| 2 | 智能黑板 | 1 | 4 | 4 | ￥208,000.00 |  |  |  |
| 3 | 室内音响+功放 | 1 | 4 | 4 | ￥92,000.00 |  |  |  |
| 4 | 智能排号系统 | 1 | 4 | 4 | ￥212,000.00 |  |  |  |
| 5 | 办公电脑 | 1 | 4 | 4 | ￥19,200.00 |  |  |  |
| 6 | 人脸识别仪 | 2 | 4 | 8 | ￥96,000.00 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢排椅（满足60人就坐） | 1 | 4 | 4 | ￥136,000.00 |  |  |  |
| 8 | 办公桌 | 1 | 4 | 4 | ￥3,000.00 |  |  |  |
| 9 | 办公椅 | 1 | 4 | 4 | ￥480.00 |  |  |  |
| 10 | 挂钟 | 1 | 4 | 4 | ￥240.00 |  |  |  |
| 11 | 制度牌（亚克力双层）一套 | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 12 | 警示标语（KT）一套 | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 13 | 消防示意图（KT）一套 | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
| 14 | 其他广告类（含墙体、地标）一套 | 1 | 4 | 4 | ￥8,000.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |